温馨提示

一、医生操作须知：

- 确认矫治方案：

作为一家负责任的医疗设备公司，我公司会根据医生的矫治计划和治疗意见模拟三维的矫治方案，并经过医生和患者充分沟通同意之后开始生产矫治器。我公司无权向患者提供有关正畸治疗的临床指导或处方建议。同样，博恩生物无权为患者制定矫治计划。我们的使命是为医生提供创新的、高品质的技术和产品，帮助您完成治疗。

收到我公司邮件发送的三维矫治方案后，可在手机上通过我公司的专有软件观看。

您和患者充分沟通后，如果对方案没有异议，请回邮件进行方案确认，我公司在3个工作日内发出首批矫治器；若对方案有异议，需要修改请邮件或致电医生客服进行方案调整。

- 减径与矫治结果：

经过大量的回馈分析，减径量直接影响到矫治器的表达率。

请仔细阅读减径表。减径的病例治疗过程中，也请您注意减径的阶段数，特别是牙齿拥挤量较大，需要分阶段进行减径的病例。

请按照方案中设计的阶段数及减径量减径（不排除因减径位置不准确的可能性，请医生观察扭转滞后的牙齿进行少量补充减径），否则可能会造成后期矫治器佩戴不合适，矫治效果差的结果。

在发送减径阶段的矫治器的同时，我们会给您发出一份纸质的减径图样，请您注意查收。

- 附件的安装与应用：

所需材料：光固化树脂、光固化灯及附件模板

首先，按照光固化材料的使用说明上的建议对患者的相关牙齿部位进行酸蚀，吹干。

取出少许光固化材料填入博恩生物所提供的附件模板上的空腔中，将其恰好填满。

把填好光固化树脂的附件模板给患者戴上。

用光固化灯充分照射每一个有附件的部位，同时在附件部位施加压力，使其固化。

取下附件模板，对多余粘附在牙齿上的光固化树脂进行清理，修整。

若矫治过程中出现附件掉落的情况，请医生及时联系我公司，以便我们进行调整和处理。

- 关于橡皮筋压低装置：

我公司独有的压低装置可提高压低效率，因在矫治器中内置橡皮筋，所以戴入后因反作用会在切缘有一定量的弹起，只要矫治器固位没问题，都属正常现象，请患者继续佩戴，不影响矫治效果。

其中内置的链状橡皮筋，在必要的情况下，可由医生自行更换。

- 阶段保持器:

若患者之前进行了其他形式的正畸矫治，拆除矫治器取模之后，请务必佩戴保持器保持现有的牙齿状态，以免牙齿发生复发移动，导致我公司的第一幅矫治器佩戴不合适。

中期或后期取模型匹配调整期间，需认真佩戴保持器（或合适的矫治器）保持已有的矫治效果。

- 阶段匹配：

当新方案启动第八副及十六副矫治器佩戴一周，请患者复诊并取石膏模型寄我公司追踪治疗效果，享受矫治器追加免费。否则如后续匹配追加调整，只减免三个矫治器费用。

- 精细调整时间：

如果最终矫治效果需精细调整，请在预期的最终矫治器戴入时间点的六个月之内寄出石膏模型(如果中间延迟佩戴，请及时通知我公司，我公司会顺延矫治器发出时间和预期完成时间点)，否则默认病例结束。六个月之后产生的费用按新病例对待。

- 患者配合度判断：

经数据分析，如果矫治过程中因矫治器戴入不合适造成匹配次数达3次以上，可能有患者配合的问题，请医生嘱咐患者认真佩戴矫治器。

- 最终保持：

治疗结束对矫治效果满意，寄出一副最终状态石膏模型，我公司免费赠送保持器一副。因我公司免费提供的保持器使用寿命有限，医生也可根据情况临床为患者另行制作或者付费来我公司继续制作保持器。

二、嘱咐患者须知：

  - 患者矫治器每天应佩戴二十小时以上，每幅矫治器佩戴两周，如有特殊装置需积极配合；

  - 佩戴矫治器时，请勿喝过热或有色的饮料，吃饭时应摘掉矫治器，并放置在矫治器盒内；

  - 请患者按时复诊，否则矫治效果不好有可能产生费用；

  - 请嘱咐患者保存好最近使用过的至少2副矫治器，按相应序号存放在包装盒内，以防止出现目前正在使用的矫治器不慎丢失、损坏或矫治器无法就位等情况时，佩戴前面序号的矫治器；保存好未使用过的矫治器，后期匹配有继续使用的可能；

  - 患者未能按时佩戴或更换矫治器，滞后达一个月以上时，请及时告知我公司，以推后后续矫治器生产的时间，以免给患者造成不必要的经济损失；

  - 告知患者初始矫治方案执行完毕，可能会有一定时间的后期精细调整。

三、矫治费用：

- 方案一经确认生产，所生产矫治器即进入收费系统，发出第一副矫治器，戴入合适时，我公司将收取病例费用，不合适请联系客服以分析原因；

- 后期按方案约定生产出的矫治器费用不予退还，若不能按约付费，将作为自动放弃矫治处理，由此产生的一切后果自负；

- 开始矫治后，如需改变牙齿形态，请及时联系我公司客服，其间可能会产生费用；

- 改变最初批准方案最终状态，需要根据因改变产生的矫治器数量，另外核算费用；

- 如矫治器佩戴断裂，将矫治器寄回我公司的换取新矫治器，免收费用；

- 因患者原因矫治器丢失、补做需另外收取费用；

- 病例复发，产生的费用需另行收取。

备注：医生如有异议请联系销售或医生客服。